| 1 ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ. Серия 1.141-1 вып.60; 63. Плиты с напряжёнными стержнями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Марка изделия | Длина мм |  | Ширина мм | Высота мм | Класс бетона |  |  | Объём бетона | Справ. масса,тн. |  |
| 1 | ПК63.12-8А3т | 6280 |  | 1190 | 220 | В 15 |  |  | 1,644 | 2,2 |  |
| 2 | ПК63.15-8А3т | 6280 |  | 1490 | 220 | В 15 |  |  | 2,06 | 2,95 |  |
| 3 | ПК60.12-8А3т | 5980 |  | 1190 | 220 | В 15 |  |  | 1,565 | 2,1 |  |
| 4 | ПК60.15-8А3т | 5980 |  | 1490 | 220 | В 15 |  |  | 1,96 | 2,85 |  |
| 5 | ПК59.12-8А3т | 5880 |  | 1190 | 220 | В 15 |  |  | 1,534 | 2,05 |  |
| 6 | ПК59.15-8А3т | 5880 |  | 1490 | 220 | В 15 |  |  | 1,92 | 2,79 |  |
| 7 | ПК57.12-8А3т | 5680 |  | 1190 | 220 | В 15 |  |  | 1,49 | 2,0 |  |
| 8 | ПК57.15-8А3т | 5680 |  | 1490 | 220 | В 15 |  |  | 1,86 | 2,65 |  |
| 9 | ПК56.12-8А3т | 5580 |  | 1190 | 220 | В 15 |  |  | 1,46 | 1,96 |  |
| 110 | ПК56.15-8А3т | 5580 |  | 1490 | 220 | В 15 |  |  | 1,83 | 2,63 |  |
| 11 | ПК54.12-8А3т | 5380 | 1190 |  | 220 |  | В 15 | 1,41 |  | 1,9 |  |
| 12 | ПК54.15-8А3т | 5380 | 1490 |  | 220 |  | В 15 | 1,76 |  | 2,52 |  |
| 13 | ПК51.12-8А3т | 5080 | 1190 |  | 220 |  | В 15 | 1,57 |  | 1,8 |  |
| 14 | ПК51.15-8А3т | 5080 | 1490 |  | 220 |  | В 15 | 1,67 |  | 2,4 |  |
| 15 | ПК48.12-8А3т | 4780 | 1190 |  | 220 |  | В 15 | 1,25 |  | 1,7 |  |
| 16 | ПК48.15-8А3т | 4780 | 1490 |  | 220 |  | В 15 | 1,57 |  | 1,8 |  |
| 17 | ПК47.12-8А3т | 4680 | 1190 |  | 220 |  | В 15 | 1,22 |  | 1,7 |  |
| 18 | ПК47.15-8А3т | 4680 | 1490 |  | 220 |  | В 15 | 1,57 |  | 1,8 |  |
| 19 | ПК45.12-8А3т | 4480 | 1190 |  | 220 |  | В 15 | 1,17 |  | 1,6 |  |
| 20 | ПК45.15-8А3т | 4480 | 1490 |  | 220 |  | В 15 | 1,47 |  | 1,47 |  |